Brf Snöfjället Kista

DURIA AB

Nybyggnad av bostäder.

Bilaga Bygg GB

Över garantibesiktning

PARTERNA

## Beställaren

Brf Snöfjället	org.nr. 769625-0542		Ombud: Shala Liburn

För talan: Shala Liburn/ Anders Westberg

Entreprenören

NCC Boende AB	org.nr. 556613-4929   	                 Ombud: Johan Åhlfelt

Region Stockholm		                                      För talan: Johan Åhlfelt

170 80 Solna

ENTREPRENADEN

Totalentreprenad till fast pris utan indexreglering.

Underliggande regelverk ABT06

TID FÖR BESIKTNINGEN

Besiktningen genomfördes 2017-06-26/28/29

NÄRVARANDE

Resp Brf innehavare

Johan Åhlfelt			NCC

Anders Westberg		Brf

Shala Liburn			Brf

Janne Durchbach		BM

Kent Johansson		BBM VVS

BESIKTNINGSMÄN

BM	Janne Durchbach

BBM VVS	Kent Johansson

BESIKTNINGENS OMFATTNING

Besiktningen avser entreprenaden i garantiavseende

KALLELSE

Kallelse har skett via mail och telefon.

HANDLINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESIKTNINGEN

Se Utlåtande SB dat 2015-10-15

Underliggande bestämmelser: ABT 06

TIDIGARE BESIKTNINGAR

Se Utlåtande SB dat 2015-10-15

PROVNINGAR

Se Utlåtande SB dat 2015-10-15

FEL, BRISTFÄLLIGHETER, ANMÄRKNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN

Fel och anmärkningar som BM anser TE ansvarig om inte annat anges:

Generellt

Invändigt

-

Utvändigt

Altantrall har uppstickande spikar

Altantrall har delvis släppt/spruckit

Altantrall delvis spikad med felaktig spik (Ej för utomhusbruk)

Limträbalkar husgrund delvis spruckna och ytbehandling har släppor

Hus 1

Se generellt

Hall:

-

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Vägg 2 har spricka

KLK:

-

VR

-

Trappa

Glipa vid vagnstycke

Fönsteromfattning har spricka

Spricka underkant överliggare

Övre hall

Taklucka släpper i låsanordning

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har spricka

Sov 2

Fönsteromfattning har spricka

Väggvinklar har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

-

Sov 4

Vägg 2 veck pga rörelser

Vägg 2 spricka

Vind

-

Tak

-

Södra fasaden

Genomtrampningsbräda altan mot räcke lossnat

Västra fasaden:-

Förråd:-

Norra fasaden:-

Östra fasaden: Panel plan 2 släppt

Hus 2

Se generellt

Hall:

Väggvinklar har sprickor

Dörrbroms lossnat

Sidostycken skjutdörr loss

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har spricka

Hörnlucka ej justerad

Glipa vid passbit

Bänkskiva saknar laminat på undersida	       Kundåsikt

Lucka har skav	       Kundåsikt

Lådor har fuktsläppor/skav                            Kundåsikt

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Glipa vid vagnstycke

Fönsteromfattning har spricka

Spricka underkant överliggare

Övre hall

Taklucka släpper i låsanordning

Vägg 7 har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Vägg 1 har sprickor

Fönsteromfattning har spricka

Sov 2

Fönsteromfattning har spricka

Bad:

Duschvägg har hängt sig

Tryckesskruv saknas

Sov 3:

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Tröskelplåt loss

Västra fasaden:

Panelbräda har släppt 2,5m över altan

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

Genomtrampningsbräda loss

Hus 3

Se generellt

I detta hus ses tryckesskruv (som delvis lossnat) över generellt

Hall:

Tamburdörr skadad efter att ha släppt

Tröskel och parkett följdskador

Dörromfattning har sprickor

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har spricka

KLK:

Väggvinkel har sprickor

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Glipa vid vagnstycke

Fönsteromfattning har spricka

Handledare ej efterdragen

Knarr i delar av trapp

Övre hall

Taklucka släpper i låsanordning

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 1

Fönsteromfattning har spricka

Sov 2

Fönsteromfattning har spricka

Bad:

-

Sov 3:

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 2 har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Tröskelplåt loss

Västra fasaden:

Panelbräda har släppt plan 2

Förråd:

Panel har vankant (gammal punkt)

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

2 paneler plan 2 lossnat

Panel vid räckesgavel har spruckit kraftigt

Hus 4

Se generellt

Kund upplever pannfunktionen som dålig	(VVS)

Kund upplever huset som kallt	(VVS)

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Tamburdörr hängt sig

Dusch:

-

Tvättstuga:

Vägg 1 har vävblåsor

Kök

Tröskel spräckt

Luckor delvis hängt sig

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Handledare ej efterdragen

Glipa vid vagnstycke

Kund upplever knarr i trapp vissa årstider

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

Taklucka släpper i låsanordning

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Gångjärn knäckt

Sov 3

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

Sarg vid uppstigningslucka loss

Tak

-

Södra fasaden

Panel ovan dörr spräckt

Västra fasaden:

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

Foder plan 2 spräckt

Hus 5

Se generellt

I detta hus ses tryckesskruv över generellt (lossnat under garantitiden)

Hall:

Knarr i golv utanför förråd

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Luckdämpare och gångjärn lossnat

Luckor delvis hängt sig

Överliggare tandar

KLK:

-

VR:

Trappa

Knarr i vissa steg

Glipa vid vagnstycke

Spricka underkant överliggare

Övre hall

-

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Wc stolens cistern loss (VVS)

Dörrblad lossnat. Gångjärn kontrolleras mot dörrtyp. Kund själv bytt under garantitid.

Dämpare badrumsskåp trasig

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Fönster hängt sig

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Knutbräda spräckt

Västra fasaden:

Foder plan 2 spräckt

Foder har skada plan 1

Förråd:

Dörr har hängt sig

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

Panel har vridit sig höjd ca 2,5 m

Hus 6

Se generellt

Hall:

Väggvinklar har spricka

Dusch:

Duschdörr ej justerad

Tvättstuga:

-

Kök

Glipa vid passbit

Tätlist ugn loss

Köksluckor delvis hängt sig

KLK:

Tak-, väggvinklar har sprickor

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Trappa

Glipa vid vagnstycke

Väggvinklar har sprickor

Glipa vid handledarfäste

Övre hall

-

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Tryckesskruv saknas/loss

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 4

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Överliggare glipor/vridit sig

Västra fasaden:

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

Panel har flertal repor/skador (Gammal punkt)

Hus 7

Se generellt

Hall:

Tamburdörr ej väderskyddad efter åtgärd under garantitiden.

Tamburdörr ej justerad efter åtgärd

Väggvinklar har sprickor

Dusch:

Wc stolen cistern loss (VVS)

Duschdörr ger oljud

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Parkett har knarr vid tröskel

KLK:

Väggvinklar har sprickor

Vägg 4 har spricka

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Handledare ej efterdragen

Fönsteromfattning har sprickor

Glipa vid vagnstycke

Knarr i vissa steg

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Wc-stolens cistern loss (VVS)

Duschdörr ger oljud

Sov 3:

Vägg 2 har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Västra fasaden:

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

Panel har färgsläppa

Hus 8

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Dusch:

Blandarreglage har glapp (VVS)

Tvättstuga:

-

Kök

Tröskel spräckt

Parkett har knarr mot tröskel

KLK:

Väggvinklar har sprickor

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Underkant överliggare har spricka

Övre hall

Dörrblad mot sov 2 tar i karm

KLK 2:

Väggvinklar har sprickor

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Tryckesskruv loss

Bad:

Glipa fog i golvvinkel vid väggvinkel 2/3

Wc-stolens cistern loss (VVS)

Sov 3:

-

Sov 4

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Balkongdörr tar i trall

Genomtrampsbräda loss

Västra fasaden:

Genomtrampsbräda loss

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 9

Se generellt

Hall:

Väggvinklar har sprickor

Vägg 4 synliga skruvskallar

Dusch:

Tröskel har lacksläppor

Tvättstuga:

Väggvinklar har sprickor

Torktumlare avbryter program (Kund felanmäler)

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

-

VR:

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 1 veck (rörelse)

Trappa

Handledare loss

Fönsteromfattning har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Glas i räcke loss

Västra fasaden:

-

Förråd:

Dörrblad slagit sig (skevt)

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 10

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Väg 4 har sprickor

Dusch:

Tryckesskruv drar ej

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

-

VR:

-

Trappa

-

Övre hall

Vägg ovan dörr till sov 3 har spricka

KLK 2:

-

Sov 1

-

Sov 2

-

Bad:

Fogglipa golvvinkel vid duschutrymme

Tryckesskruv drar ej

Sov 3:

Vind:

-

Tak

Skada duk 2,5 meter söder om uppstigningslucka

Södra fasaden

Altandörr tar i trall

Foder spräckt

Västra fasaden:

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 11

Se generellt

I detta hus ses tryckesskruv över generellt.

Hall:

Väggvinklar har spricka

Dusch:

Tryckesskruv lossnat

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Lådor har skav (Anmält vid inflytt)

KLK:

Väggvinklar har sprickor

VR:

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Handledare ej efterdragen

Knarr i vissa steg

Väggvinklar har sprickor

Övre hall

-

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

-

Bad:

Handtag kommod loss

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Altanens gavelvägg har panelsprickor

Västra fasaden:

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 12

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Dusch:

Tätlist duschvägg loss/skadad

Tvättstuga:

-

Kök

Mjukfog mellan diskbänk/bänkskiva lossnat

1 luckdämpare trasig

Knarr i parkett mot vägg 1 vintertid enligt kund

Takbelysning dimmer blinkar vid avstängning (EL)

KLK:

Väggvinklar har sprickor

VR:

Väggvinklar har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Knarr i vissa steg

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Bad:

Insexskruv trycke saknas/lossnat

Sov 3:

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Västra fasaden:

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 13

Se generellt

Kund upplever dålig lukt. Vid besiktningen konstaterades att brunnsinsats ej var ordentligt nedtryckt. Dock utredes om den dåliga lukten har någon annan uppkomst (VVS)

Hall:

Vägg 4 har sprickor

Dörromfattning har sprickor

Tamburdörren/ karm ej komplett åtgärdad efter skada

Dusch:

Insexskruv loss7saknas vid trycke

Mjukfog mot tröskel har släppa

Tvättstuga:

Dörrblad tar i karm

Tvättmaskin vickar

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

-

VR:

Vägg 2+3 har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

Tak har ojämnhet (tidigare anmält)

Trappa

Knarr i vissa steg

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 2 har spricka

Bad:

Kund upplever dåligt vattentryck ibland (VVS)

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Altanens stomme undersida har flertal genomgående sprickor

Västra fasaden:

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 14

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Dusch:

Tröskel har lacksläppa

Tvättstuga:

Dränering panna loss vid vattenlås (VVS)

Kök

Fläktens funktion krånglar. Fart sänks efter ett tag enligt kund

Spishäll låter högt och missljud ibland enligt kund.

Glipa vid passbit

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

Väggvinklar har spricka

VR:

Svikt parkett

Parkett har repa (Gammal punkt)

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Knarr vissa steg

Fönsteromfattning har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Fläckar på fönsterbänk (Tidigare anmält)

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Kommodlåda tar i vattenlås efter åtgärd

Sov 3:

El-uttag vägg 1 loss (EL)

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Västra fasaden:

-

Förråd:

Dörrblad tar i karm

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 15

Se generellt

I detta hus ses tryckesskruv över generellt

Kund upplever att låsning kärvar på samtliga dörrar, ses över generellt i detta hus.

Kund upplever vattenavrinning i brunnar och avlopp som dålig. Vid besiktning fungerade dessa utan anmärkning. (Kundåsikt)

Hall:

Dörrblad hängt sig

Fogsläppa klinker

Dörromfattning har sprickor

Dusch:

Kommodlåda ej justerad

Kommodlåda har fuktskada

Täckpluttar wc-stol lossnat (VVS)

Tvättstuga:

Tröskel har lacksläppa

Kund upplever lukt från pannans avlopp ibland (Utredes VVS/Bygg)

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Tröskel har släppor

Kund upplever det som svårt att rengöra bänkskiva (Kundåsikt)

Spishäll har lacksläppor runt ram (Kundåsikt)

Kund anser att handtag på luckor är hårt åtdragna (Kundåsikt)

Blindgavel har skada (Kundåsikt)

KLK:

Parkett saknas en passbit mot bakom spindel insida

Kund upplever ibland trassel med belysningen (Rörelsedek.) EL-punkt

VR:

Parkett har knarr

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Knarr i vissa steg

Glipa vid vagnstycke

Övre hall

Taklucka släpper vid låsanordning

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Kommodlåda har svällskada

Vägg 4 fogglipa

Ljuskälla i tak blinkar (EL)

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 4

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Kund upplever att mängden solinstrålning är för liten (Kundåsikt)

Altanstomme under delvis sprucken

Västra fasaden:

Kund upplever att mängden solinstrålning är för liten (kundåsikt)

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 16

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

Sprickor mot vagnstycken

Dörrblad släpper vid gångjärn

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Altandörr svår att låsa

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Glipa mellan paneler

Västra fasaden:

Foder spräckt

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 17

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Tamburdörr hängt sig

Väggvinklar har sprickor

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Vägg 3 har spricka

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Glipa vid vagnstycke

Väggvinklar har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Väggvinklar har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Tröskel spräckt

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Foder har kvarvarande målningsbättring (Gammal punkt)

Västra fasaden:

-

Förråd:

Omvikningskup förråd loss

Norra fasaden:

2 Paneler vridit sig

1 panel har friställe

Hus 18

Se generellt

I detta hus ses tryckesskruv över generellt

Hall:

Tamburdörr hängt sig

Dörromfattning har spricka

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Blindgavel sned

KLK under trapp:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Altandörr hängt sig

Trappa

Handledare ej efterdragen

Underkant överliggare har spricka

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Bad:

Wc-stolens cistern loss

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Förråd:

Dörrblad tar i karm

Norra fasaden:

-

Hus 19

Se generellt

Hall:

Tamburdörr hängt sig.

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Kyl nedisas

Lucka hängt sig

KLK:

-

VR:

-

Trappa

Vägg 2 har spricka

Knarr i vissa steg

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Vägg 2 har spricka

Väggvinklar har spricka

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak:-

Södra fasaden

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

I detta hus pågår en utredning avseende värmen/panna/energi

Följande svar har BM erhållit från TE och delger nu Brf:

2017-07-06

Cardo Khaledi

Snöfjällsgränd 3

164 55 Kista

Frågeställning:

Värmepump producerar ej tillräckligt med varmvatten samt ojämn värme!

Besök 29/9

Luft lokaliserades och avhjälptes med en luftning av värmepump. Luftfilter byttes ut, samt värmekurvan sänktes då inomhustemperaturen var 24 grader. Uppdaterade programvara. Genomgång av värmepump och instruktion, samt praktiskt handhavande till boende.

17/10

Monterade en Logg på värmepump samt luftade. Genomgång med boende samt handhavande instruktion.

28/10

Monterade bort loggning. Luftade ur de sista. Genomgång med boende samt handhavande instruktion.

13/12

Ventilationen mättes upp för att säkerhetsställa värmepumpens behov. Detta var helt i sin ordning. Inställningar ändrades till enbart golvvärme för att få mer cirkulation över systemet. Värmepumpen ställdes i läge Lyx för att nå upp till boendes varmvattenkonsumtion. Värmekurva ställdes till 7 samt parallell till 1 för ett jämnare inomhusklimat. Tappvattenprov utfördes 12 m/L 220 L varmvatten tankstorlek 180 L dvs full funktion. Genomgång samt handhavande instruktion.

23/3

Nytt fel värmepumpen (larm 100). Inverter tappar kontakt efter spänningsförlust och startar ej igen. Åtgärd inverter byts ut samt kondensator felsöks.

6/4

Kondensator samt drossel byts ut samt funktionstest. Genomgång med boende.

All logg historik har ni tidigare fått ifrån Carina NNC. Läge Lyx är valt för att möta upp varmvattenförbrukningen samt kurvor justerade efter boendes behov. Värmepumpen har full funktion och avviker ej på några punkter.

Med vänlig Hälsning

Erik Emtelin

Stockholm Pool & Värme AB

Hus 20

Se generellt

Hall:

-

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

KLK under trapp:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Knarr i vissa steg

Väggvinklar har sprickor

Vägg har synliga skruvskallar efter rörelser

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 3 sockel glipar/loss

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Förråd:

Dörrblad tar i karm

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

Täckbräda har vridit sig.

Hus 21

Se generellt

Hall:

Golv har svikt

Dusch:

-

Tvättstuga:

Kund upplever oljud från pannan (Utredes VVS)

Tvättmaskin+Torktumlare problem med knappreglage

Vattenlås panna O-ring loss

KLK under trapp

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Västra fasaden

Nedersta panelen på skärm följer ej Btg (KSB)

Södra fasaden:

-

Förråd:

Dörrblad tar i tröskel

Norra fasaden:

-

Hus 22

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Dusch:

Kommodlåda tar i vattenlås

Tvättstuga:

Tvättmaskin och Torktumlare knappar fastnar ibland enligt kund.

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Altandörr hängt sig

Trappa

-

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

Karmplugg saknas

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Dörrblad tar i karm

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Gräsyta ojämn mot kantstöd (KSB)

Utkastare stuprör saknar uppfångande marksten/stenkista (KSB)

Panel bågnar vid ventiler

Ribbor utsida räcke skeva (KSB)

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Hus 23

Se generellt

Hall:

-

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Repa parkett (tidigare anmält)

Luckor ej justerade/hängt sig

KLK under trapp:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Altandörr kärvar

Trappa

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Svacka gräs mot kantstöd (KSB)

Förråd:

Dörrblad tar i karm

Norra fasaden:

-

Hus 24

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har spricka

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Spishäll dålig funktion Kund felanmäler

Fönsteromfattning har sprickor

Knarr/svikt i golvparkett framför diskbänk

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Altandörr kärvar

Trappa

Väggvinklar har sprickor

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Panel vid ventil har vridit sig

Förråd:

Dörrblad tar i tröskel

Norra fasaden:

-

Hus 25

Se generellt

I detta hus ses tryckesskruv över generellt

Hall:

Mattlist loss

Dusch:

-

Tvättstuga:

Kund upplever lukt från tvättmaskin (Utredes)

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Luckor delvis ej justerade/hängt sig

KLK under trappa:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 1+3 har spricka

Väggvinklar har spricka

Trappa

-

Övre hall

Vägg 4 synliga skruvskallar efter rörelser

Parkettstav loss vid sov 3

KLK 2:

-

Sov 1

-

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinkel har spricka

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Gångjärn trasigt

Dörrblad hängt sig

Karmplugg saknas

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

Panel ovan fönster plan 2 vridit sig

Anslutning Gunnebostängsel mot räcke ej färdig (KSB)

Förråd:

Dörrblad tar i karm

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

1 panel bågnat

Takfot har skav/färgsläppa

Hus 26

Se generellt

Hall:

-

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Karusell i bänkskåp lossnat

KLK:

-

VR:

Väggvinklar har sprickor

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Handledare ej efterdragen

Övre hall

KLK 2:

Vägg 4 har spricka

Sov 1

-

Sov 2

-

Bad:

Låsvred kärvar

Sov 3:

-

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Västra fasaden:

-

Förråd:

Dörrblad tar i tröskel

Norra fasaden:

Vindduk synlig mellan paneler

Östra fasaden

-

Hus 27

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har spricka

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Diskbänksblandare saknar ”täckplutt” (VVS)

Diskmaskinsinsats tar i tätlist

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Handledare ej efterdragen

Fönsteromfattning har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

Väggvinkel har spricka

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinkel ¾ har spricka

Bad:

Wc-stol saknar täckplutt (VVS)

Glipa mjukfog mot tröskel

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Västra fasaden:

-

Förråd:

Dörrblad tar i tröskel

Norra fasaden:

-

Östra fasaden

-

Hus 28

Se generellt

Hall:

Dörrnisch har glipa

Takvinkel har färgsläppa

Dusch:

Låsvred trögt

Glipa mjukfog mot tröskel

Tvättstuga:

-

Kök

Frys trasslar (Felanmält av kund och montör kommer nästa vecka)

Porolysugn och micro trasslar felanmält av kund

Parkett har repa (Gammal punkt)

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 2 har spricka

Vägg 3 ojämnhet/veck efter rörelser

Trappa

Fönsteromfattning har sprickor

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Vägg 2+3 har sprickor

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Sov 2

Synliga bättringar i tak efter tidigare åtgärd

Bad:

Duschvägg ger oljud och hängt sig

Vägg 3 fogglipa

Täckplutt wc-stol saknas (VVS)

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 2 har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

1 panel vridit sig

Västra fasaden:

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

Stående räckesstolpe sned

Östra fasaden

-

Hus 29

Se generellt

Hall:

Väggvinklar har sprickor

Dusch:

-

Tvättstuga:

Tröskel har lacksläppor

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Vägg 2 har sprickor

Handledare ej efterdragen

Väggvinklar har sprickor

Knarr i vissa steg

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 1+2 har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 2 har spricka

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Västra fasaden:

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

1 Panel har vridit sig

Östra fasaden

-

Hus 30

Se generellt

Hall:

Dörromfattning har sprickor

Vägg 4  har sprickor

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Avfallsbehållare diskbänkslåda lossnat

Passbit sned/loss

KLK:

-

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Väggvinklar har sprickor

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

-

Sov 2

-

Bad:

-

Sov 3:

Väggvinkel spricka

Tapet glipar vid fönster

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Förråd:

Dörrblad tar i tröskel

Norra fasaden:

Distanskloss loss, ligger mot droppbleck

Östra fasaden

-

Hus 31

Se generellt

Hall:

Vägg 4 +väggvinkel har spricka

Dörromfattning har spricka

Tamburdörr hängt sig

Dusch:

Tröskel har lacksläppa

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

List i ugn har släppt

KLK:

-

VR:

Kvartsstav vid altandörr loss

Trappa

Underkant överliggare har spricka

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinkel har spricka

Underkant överliggare har spricka

Taklucka släpper vid låsanordning

KLK 2:

-

Sov 1

-

Sov 2

Vägg 3 rörelseveck

Vägg 4 spricka

Bad:

-

Sov 3:

Parkett har knarr

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

Iakttagelse

Trottoaren (Samfälld) högre än plattyta på tomt. Hindrar avrinning och pöl bildas. Då trottoaren är utförd i annan entreprenad och utförd efter denna enetreprenad och besiktigad av annan organisation har BM ingen juridisk rätt i detta läge att göra annat än en iakttagelse/påpekande.

Hus 32

Se generellt

Hall:

Tamburdörr tar i tröskel och karm

Vägg 1 har spricka

Dusch:

Insexskruv trycke loss

Tvättstuga:

-

Kök

Fönsteromfattning har sprickor

Kund uppger att ugn droppar kraftigt vid långkok på låg värme. (Utredes)

2 lådfronter under ugn har fuktskador efter ovan angivna dropp

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Trappa

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönster 1 går ej att öppna

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 2 har spricka

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsterbänk har spricka

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Vägg 4 har spricka

Bad:

Insexskruv trycke loss

Sov 3:

Fönsterbänk har spricka

Vind:

Haspel med karbinhake anslagsbeslag sitter för högt

Tak

-

Södra fasaden

Svacka plattyta bredvid förråd

Västra fasaden:

-

Förråd:

Dörrblad tar i tröskel

Norra fasaden:

Ärgfläckar? från räckesstomme på räcke. Uppkom enligt kund i samband eller strax efter glasmontaget.

Ljudruda räcke spräckt i skarv

Hus 33

Se generellt

Hall:

Dörr tar i tröskel

Väggvinklar har sprickor

Vägg 4 har spricka

Dusch:

Duschvägg knarrar

Tvättstuga:

-

Kök

Tak har synliga skruvskallar efter rörelser

KLK:

-

VR:

-

Trappa

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

-

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

-

Sov 3:

-

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

Ärgfläckar? På överliggare + räcke efter glasstomme (Utredes)

Östra fasaden

-

Hus 34

Se generellt

Hall:

Väggvinklar har spricka

Dusch:

Takvinkel har glipa

Tvättstuga:

-

Kök

Breddavlopp Intra trasigt vid diskbänksho

Fönsteromfattning har sprickor

Hylla i diskbänksskåp ej utbytt efter åtgärd

Avfallsbehållare i diskbänksskåp fäste loss

KLK:

Tröskel har lacksläppa

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Handledare ej efterdragen

Övre hall

KLK 2:

Vägg 2 har spricka

Insexskruv trycke loss

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Sov 3:

Fönsteromfattning har sprickor

Väggvinklar har sprickor

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Förråd:

Dörrblad tar i karm

Norra fasaden:

Tätlist ljudruta loss

Hus 35

Se generellt

Hall:

Tamburdörr hängt sig

Vägg 4 har spricka

Dusch:

-

Tvättstuga:

-

Kök

Mjukfog glipar/släppt mot överskåp

Fönsteromfattning har sprickor

Sparksockel loss samt glipar

Plåt under häll bockad

Spishäll har färgsläppor i ram

KLK:

Insexskruv trycke loss

VR:

Fönsteromfattning har sprickor

Trappa

Vägg 1+2 har veck/sprickor

Handledare ej efterdragen

Övre hall

Fönsteromfattning har sprickor

KLK 2:

-

Sov 1

Fönsteromfattning har sprickor

Insexskruv trycke loss

Sov 2

Fönsteromfattning har sprickor

Bad:

Dörrblad tar i karm

Sov 3:

-

Vind:

-

Tak

-

Södra fasaden

-

Västra fasaden:

-

Förråd:

-

Norra fasaden:

-

AVHJÄLPANDE AV FEL SAMT EFTERBESIKTNING

Fel för vilket E anses ansvarig skall åtgärdas utan dröjsmål dock senast 1/11-2017.

BESIKTNINGSKOSTNADER

Denna besiktning bekostas av Bonava.

DISTRIBUTION

Detta protokoll sändes till nedanstående likt bilagor som E-post

Åhlfeldt Johan johan.ahlfeldt@ncc.se

Liburn Shala liburn.shala@hotmail.com

Anders Westberg westberg.anders@hotmail.com

Stockholm 2017-08-19

Janne Durchbach

Besiktningsman